LOTTO 11 - SISTEMA DIAGNOSTICO PER AUTOIMMUNITA’

| CARATTERISTICHE MINIME | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| Tutte le strumentazioni dovranno essere collegate bidirezionalmente al middleware di Laboratorio HALIA attraverso un software gestionale di settore specifico per il settore Autoimmunità |  |
| Il sistema analitico dovrà essere così composto: Apparecchiature in numero adeguato per l’esecuzione del carico di lavoro delle prestazioni definite “minime”, con riconoscimento positivo dei campioni attraverso lettore di codice a barre ed elevato grado di automazione: - Apparecchiature per la preparazione dei vetrini per immunofluorescenza (IFA); - Apparecchiature per la lettura automatica dei vetrini in IFA; - Apparecchiature analitiche con metodo immunometrico (non micropiastra); - Apparecchiature analitiche su micropiastra; - Apparecchiature analitiche per dosaggi in immunoblotting; - Microscopio manuale a LED completo di camera digitale. |  |
| Software gestionale di settore per il collegamento bidirezionale al LIS di tutte le strumentazioni previste, completo di tutto il materiale hardware necessario per il suo corretto funzionamento. |  |
| Servizio di assistenza tecnica per hardware e software, con intervento on site entro 8 ore lavorative dalla chiamata dal lunedì al venerdì. Servizio di assistenza telefonica fornito da operatori specializzati per hardware e software 5 gg su 7 disponibile 8 ore lavorative al giorno |  |

| CARATTERISTICHE PREFERENZIALI | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| 1.A Apparecchiature per la preparazione dei vetrini per immunofluorescenza (IFA) |  |
| Riconoscimento positivo codice a barre dei reagenti |  |
| 1.B Apparecchiature per la lettura automatica dei vetrini in IFA |  |
| Numero di substrati acquisibili automaticamente dal sistema. Sarà attribuito il massimo punteggio al maggior numero di substrati acquisiti. Al fine del computo dell’attribuzione del punteggio saranno considerati il numero di substrati acquisibili, come indicati nel manuale operatore dello strumento. |  |
| 1.C Apparecchiatura con metodo immunometrico non in micropiastra |  |
| Caratteristiche tecniche degli analizzatori: sarà assegnato il punteggio massimo alla velocità analitica oraria massima complessiva del sistema offerto (maggior punteggio allo strumento con cadenza analitica maggiore). Dichiarare il numero di test/ora complessivi, sommando le produttività di tutti gli analizzatori offerti. |  |
| Caratteristiche tecniche degli analizzatori: sarà assegnato il punteggio massimo al numero di metodiche in linea per singolo analizzatore (maggior punteggio allo strumento con maggior numero di metodica in linea). |  |
| Caratteristiche tecniche degli analizzatori: Modalità e tipologia di calibrazione. Relazionare. |  |
| A.4 Apparecchiature analitiche su micropiastra |  |
| Analizzatori in grado di minimizzare le non conformità derivanti da problematiche di trascinamento relative a campioni e reagenti. Utilizzo di puntale monouso per campioni e reagenti Utilizzo di puntale monouso solo per campioni o solo per reagenti Processi di lavaggio sonda, per minimizzazione carry-over |  |
| Tracciabilità del processo: Riconoscimento positivo dei reagenti tramite codice a barre |  |
| A.5 Apparecchiature analitiche per dosaggi in immunoblotting |  |
| Strumento completamente automatico in tutte le fasi del processo, dal campionamento da provetta primaria fino alla lettura delle strip. |  |
| 3. Reagenti |  |
| Determinazione di ANCA mediante l’utilizzo di vetrini con neutrofili fissati in etanolo, in formalina e con cellule HEp-2 nello stesso pozzetto. |  |
| Per il test ENA Screening presenza a catalogo di un test di screening allargato (CTD Screening) con presenza di almeno 14 specificità antigeniche con possibilità di determinazione singola ed in completa automazione di tutte le specificità anticorpali presenti. |  |
| Per gli analiti ASCA IgA, ASCA IgG, RNA Polimerasi III, Fattore intrinseco, APCA, metodica non in micropiastra |  |
| Maggior numero di analiti opzionali proposti. Percentuale di analiti opzionali offerti (numero tipologia esami) sul totale di analiti opzionali richiesto. Il concorrente deve documentare il calcolo in modo analitico, evidenziando su quale analizzatore (marca e modello) sarà dosato ogni analita . Relazionare. |  |
| Impatto organizzativo della soluzione proposta |  |
| Sarà valutata la progettualità proposta tenendo in considerazione l’adattabilità agli spazi previsti, e il grado di automazione (per singola metodologia e complessivo). |  |
| Adattabilità del progetto alle esigenze di area vasta (es. minor impatto sull’organizzazione e ottimizzazione dei flussi di lavoro, tracciabilità dei campioni e reagenti). Relazionare. |  |
| Elenco delle forniture attive sul territorio nazionale in riferimento a installazioni di pari tipologia e complessità. Relazionare. Periodo di riferimento cinque anni precedenti alla data di scadenza di presentazione delle offerte. |  |
| Modalità di effettuazione del supporto tecnico/scientifico per l’approfondimento diagnostico del settore oggetto della presente gara. |  |
| Verrà valutato il servizio post-vendita proposto dalla ditta nel suo complesso. In particolare verrà valutata la proposta progettuale per tempi e modalità di risoluzione dei guasti, volta a garantire la continuità diagnostica e saranno premiate soluzioni di assistenza tecnica migliorative rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale Parte Seconda art. 6.2 . |  |