LOTTO 12 –BIOLOGIA MOLECOLARE PER EMOSTASI

| CARATTERISTICHE MINIME | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| Strumentazione compatta da banco con produttività adeguata all’attività routinaria che dovrà comprendere: - Dispensatore automatico del campione da provetta madre; - Estrattore per acidi nucleici DNA/RNA umano; - Preparatore e dispensatore automatico della miscela di reazione/rivelazione per PCR; - Il sistema deve essere versatile, garantendo la massima sicurezza nei confronti di fenomeni di cross contaminazione e di carry-over; - Dovrà disporre di sistema gestionale capace di elaborare, archiviare e memorizzare i risultati e di un sistema di back-up dei dati esterno; - Tutta la strumentazione deve essere completa di sistema gestionale in grado di permettere la visualizzazione e la stampa delle curve di reazione di PCR Real Time; - Il sistema deve essere interfacciato bidirezionalmente ad Halia per la gestione referti e per l’acquisizione dei dati; - Fornitura degli apparati necessari a garantire la completa continuità elettrica; - In sede di offerta la Ditta dovrà tenere conto di tutte le strumentazioni a corredo del sistema atte a garantire tutto il necessario per la corretta esecuzione degli esami (es. microcentrifuga, eventuali pipette specifiche necessarie, agitatori da tavolo, provette, etichettatrice ecc); - Tutta la strumentazione deve essere fornita allo stato dell’arte tecnologico e marchiata CE-IVD; - Decontaminazione assicurata secondo le norme di legge integrata al sistema. |  |
| Servizio di assistenza tecnica per hardware e software, con intervento on site entro 8 ore lavorative dalla chiamata dal lunedì al venerdì. Servizio di assistenza telefonica fornito da operatori specializzati per hardware e software 5 gg su 7 disponibile 8 ore lavorative al giorno. |  |

| CARATTERISTICHE PREFERENZIALI | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| Caratteristiche del progetto tecnico-organizzativo rispetto alle richieste e agli obiettivi previsti. Sarà ritenuto elemento di pregio tecnico una soluzione offerta che prevede la fornitura di un sistema completamente automatico per tutte le fasi (estrazione, set-up PCR, Interpretation Model) su unica piattaforma (uno strumento). |  |
| Kit estrazione a biglie magnetiche, in formato monouso, barcodato singolarmente, per garantire massima tracciabilità e nessuno spreco di reagente (singola estrazione). |  |
| Piattaforma con assenza di reflui liquidi da svuotare tramite taniche o fluidiche a carico dell'operatore. |  |
| Tempi di refertazione: |  |
| Possibilità di avviare contemporaneamente più cicli termici nello stesso termociclatore. |  |
| Possibilità di eseguire almeno 48 test contemporaneamente |  |
| Recupero e conservazione dell’eluato in provetta singola barcodabile per ulteriori indagini diagnostiche |  |
| Profilo termico unico per le varianti Fatt. II G20210A, Fatt. V Leiden G1691A, MTHFR C677T |  |
| Mix pronta all'uso, non liofilizzata. |  |
| Interpretazione del risultato per almeno varianti Fatt. II G20210A, Fatt. V Leiden G1691A, MTHFR C677T mediante curve di Melting |  |
| Presenza di Middleware in grado di collegare la strumentazione offerta, con possibilità di interfacciarsi in modo bidirezionale ad Halia. |  |
| Formazione del personale: verrà premiata l’offerta con la più adeguata modalità organizzativa della formazione iniziale e di supporto tecnico specialistico previsto per l’avviamento della soluzione in routine e durante l’utilizzo del sistema. |  |
| Verrà valutato il servizio post-vendita proposto dalla ditta nel suo complesso. In particolare verrà valutata la proposta progettuale per tempi e modalità di risoluzione dei guasti, volta a garantire la continuità diagnostica e saranno premiate soluzioni di assistenza tecnica migliorative rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale art. 6.2 del Capitolato Speciale Parte Seconda |  |