LOTTO 22 - SISTEMI DIAGNOSTICI AUTOMATICI E/O SEMIAUTOMATICI PER I PROCESSI DI IDENTIFICAZIONE ED ANTIBIOGRAMMA CON METODO DI MICRODILUIZIONE IN BRODO SU MICROPIASTRA.

| CARATTERISTICHE MINIME | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| - strumento per identificazione batterica con metodica MALDITOF: - La fornitura dovrà prevedere due strumenti in grado di sostenere complessivamente una routine (test/anno) di almeno 116.000 identificazioni/anno; - Strumentazione di ultima generazione nuovo di fabbrica e di potenzialità analitica adeguata al turno giornaliero lavorativo: ore 8.00-15.30, 7 giorni su 7; - Identificazione di batteri, lieviti, micobatteri e batteri; - Software di gestione collegato al middleware di cui sopra; - Aggiornamento costante della libreria di riferimento in numero di generi e specie identificabili; - Controllo in remoto via software; - Integrazione informatica con strumenti automatici e/o semiautomatici per l'esecuzione degli antibiogrammi; - Marcatura CE-IVD delle specie comprese nella libreria del database; |  |
| - metodiche integrative per l’identificazione batterica: - Test per la discriminazione di S. aureus vs S. coagulasi negative – 750 test/anno; - Citocromo ossidasi - 1000 test/anno; - Cotton Blue Lattofenolo per l’identificazione dei miceti – 50 test/anno; - Test d’agglutinazione per l’identificazione di gruppo degli streptococchi – 150 test/anno |  |
| - Sistema automatico o semi-automatico per antibiogramma e relativo software gestionale: - Strumentazione di ultima generazione nuovo di fabbrica e di potenzialità analitica adeguata al turno giornaliero lavorativo: ore 8.00-15.30 7 giorni su 7; - Inoculo automatico o semi-automatico standardizzato della micropiastra dell’antibiogramma secondo il metodo della microdiluizione in brodo, tale da rispettare le linee guida EUCAST (5x105 UFC/mL) per la microdiluizione in brodo su micropiastra; - Lettura ed interpretazione degli antibiogrammi secondo criteri EUCAST e/o CLSI; - Strumentazione che garantisca le norme di sicurezza come previsto dalle normative vigenti e raccomandazioni internazionali; - Identificazione univoca del paziente, dei relativi campioni biologici e del loro percorso in tutte le fasi di lavorazione (tracciabilità), attraverso lettura dei codici a barre generati dal LIS centrale del laboratorio e/o dalla strumentazione proposta con trasferimento dei risultati al LIS; - Disponibilità di pannelli idonei e validati per l’esecuzione del saggio di sensibilità antibiotica in microdiluizione in brodo su micropiastra per i microrganismi responsabili di infezioni clinicamente significative, compresi gli esigenti (fastidious); - Fornitura di controlli di qualità interni (ceppi ATCC) da concordare durante la fase di esecuzione, utili al monitoraggio settimanale di ogni pannello fornito, e per la valutazione della performance della strumentazione ai fini della qualità; - La fornitura dovrà essere in grado di sostenere una routine (test/anno) di almeno 116000 identificazioni e 50.000 antibiogrammi. |  |
| - Software strumentale: - La fornitura dovrà comprendere un software gestionale integrato con interpretazione dell’antibiogramma secondo le linee guida EUCAST e/o CLSI; il sistema esperto deve poter essere facilmente aggiornato entro tre mesi dalla pubblicazione del più recente documento rilasciato dai citati comitati europeo ed americano; - Sistema esperto in grado di verificare le interpretazioni degli antibiogrammi con comparsa di eventuali allarmi per risultati anomali o imprevisti; accessibile per l’introduzione di regole aggiuntive legate all’epidemiologia locale; - Integrazioni con il middleware BASE di cui sopra; - Possibilità di accesso personale per ogni dipendente abilitato; - Sistema di visualizzazione ABG personalizzabile in base a mascherature automatiche di antibiotici non ritenuti idonei alla refertazione; - Modulo “Epidemiologia”; - Tracciabilità delle operazioni; - Assistenza da remoto; - Gestione barcode mediante lettore ottico. |  |
| 5. Servizio di assistenza tecnica per hardware e software, con intervento on site entro 8 ore lavorative dalla chiamata dal lunedì al venerdì. Servizio di assistenza telefonica fornito da operatori specializzati per hardware e software 5 gg su 7 disponibile 8 ore lavorative al giorno. |  |

| CARATTERISTICHE PREFERENZIALI | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| Dimensionamento della proposta progettuale in funzione dei carichi di lavoro espressi nel progetto specifico. Sarà ritenuto elemento di pregio la soluzione che preveda un numero di strumenti tali da garantire una produttività di almeno 250 antibiogrammi al giorno con fase di inoculo dei pannelli da portare a termine in fascia oraria 09.00-13.00. |  |
| Ergonomia della soluzione proposta rispetto agli spazi a disposizione: sarà premiata la flessibilità della soluzione, il minor ingombro complessivo l'adattabilità generale rispetto agli ambienti di cui planimetria specifica. Relazionare |  |
| Integrazione degli strumenti col middleware BASE v.2.0. Sarà valutato positivamente il sistema in grado di inviare il maggior numero di informazioni al Middleware BASE, in particolare per la validazione degli antibiogrammi. Relazionare. |  |
| Verrà valutato il servizio post-vendita proposto dalla ditta nel suo complesso. In particolare verrà valutata la proposta progettuale per tempi e modalità di risoluzione dei guasti, volta a garantire la continuità diagnostica e saranno premiate soluzioni di assistenza tecnica migliorative rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale art. 6.2 del capitolato speciale parte seconda. |  |
| Criteri di valutazione della soluzione proposta per la identificazione MALDITOFF |  |
| All'interno della libreria del database, identificazione CE-IVD: - di carbapenemasi; - di micobatteri; - di funghi filamentosi; - direttamente da emocolture positive. |  |
| Modalità di caricamento e di tracciabilità delle piastrine MALDI: sarà valutata elemento di pregio la presenza delle seguenti caratteristiche: - caricamento automatizzato sequenziale di piastrine multiple; - lettura continua in modalità walk-away; - identificazione urgente con successiva ripresa della normale coda di processazione; - presenza di un barcode univoco per ogni piastrina utilizzata. Relazionare |  |
| Al fine di avere a disposizione una più alta affidabilità di identificazione del germe (obiettivo n. 2), sarà premiata l’offerta che preveda strumenti con librerie diverse. |  |
| Ergonomia e manutenzione del sistema: sarà valutata positivamente l’offerta di strumentazione da banco e la pulizia della sorgente laser in modo automatico. Relazionare |  |
| Criteri di valutazione del sistema per antibiogramma |  |
| Livello di automazione: sarà valutato positivamente il massimo livello di automazione delle fasi di incubazione dei pannelli, lettura e interpretazione dei risultati, con possibilità di caricamento random dei pannelli e di inoculo automatico a partire dalla provetta con la sospensione batterica, leggendo l’etichetta stampata e apposta dal sistema automatico di preparazione della sospensione stessa. Relazionare |  |
| Presenza delle seguenti caratteristiche: - rilettura dei pannelli; - incubazione prolungata dei pannelli; - possibilità di controllo visivo della crescita in ogni singolo pozzetto; - possibilità di modificare la lettura dei pannelli da parte dell’operatore; - possibilità di effettuare la lettura degli antibiogrammi da più postazioni. |  |
| Tipologia di pannelli: sarà valutata positivamente la Proposta di un’ampia varietà di pannelli, con possibilità di scegliere differenti micropiastre a seconda della tipologia di infezione e contesto epidemiologico, in modo da facilitare l’antimicrobial stewardship. Saranno valutati a titolo esemplificativo ma non esaustivo: - pannelli comprendenti antibiotici orali e categorizzati come access dall’OMS, adatti per infezioni acquisite in comunità e UTI non complicate (es. fosfomicina MIC <=8, cephalexina) - pannelli con molecole antibiotiche di ultima generazione per ceppi MDR (es. ceftazidime/avibactam, meropenem/vaborbactam) dedicate a pazienti ricoverati e infezioni invasive. Relazionare |  |
| Criteri di valutazione del software strumentale |  |
| Sistema esperto in grado di applicare le regole di interpretazionedella sensibilità agli antibiotici pubblicate nei documenti EUCAST: saranno valutati positivamente l’aggiornamento tempestivo al più recente documento pubblicato, la possibilità di mascheramento di antibiotici sul referto in base al germe, la tipologia di materiale e provenienza con regole personalizzabili. Relazionare. |  |
| Software di interpretazione antibiogramma interfacciato con il middleware del laboratorio. Verrà valutata positivamente la possibilità di ricezione della programmazione di antibiogrammi, proveniente dal sistema di semina; di antibiogrammi inseriti manualmente nel middleware e la ricezione e abbinamento di antibiogrammi con le identificazioni provenienti da strumenti MALDI-TOF anche di diverse ditte produttrici; nonché la trasmissione al middleware per la loro validazione. Relazionare. |  |
| Sarà valutata positivamente la capacità del software di eseguire elaborazioni epidemiologiche dei dati, per il controllo delle infezioni correlate all’assistenza e dei germi sentinella con generazione di report personalizzabili su frequenza di infezioni da determinati agenti eziologici, antibiotico resistenza. Relazionare. |  |