LOTTO 9 - SISTEMA DIAGNOSTICO PER SIEROLOGIA PER TORCH E INFECTION DESEASE

| CARATTERISTICHE MINIME | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| STRUMENTAZIONE |  |
| - Analizzatori in grado di automatizzare l’esecuzione dei test di sierologia varia indicati nell’ELENCO ESAMI con tecnologia chemiluminescente totalmente automatica a caricamento continuo dei campioni, ad accesso random senza mai interrompere la sessione di lavoro; - Deionizzatore da laboratorio; - Tutti i diagnostici/reagenti necessari e i CQI ditta; - Servizio di assistenza tecnica per hardware e software, con intervento on site entro 8 ore lavorative dalla chiamata dal lunedì al venerdì. Servizio di assistenza telefonica fornito da operatori specializzati per hardware e software 5 gg su 7 disponibile 8 ore lavorative al giorno. |  |
| Caratteristiche minime degli analizzatori con tecnologia CHEMILUMINESCENTE totalmente automatica a caricamento continuo dei campioni, ad accesso random senza mai interrompere la sessione di lavoro |  |
| - Gli analizzatori dovranno garantire la completa automazione dell’esecuzione degli esami, a partire da provetta primaria o da tubo secondario con identificazione diretta tramite barcode dei campioni; - Gli analizzatori con tecnologia chemiluminescente totalmente automatica devono essere forniti nella versione LAS (Laboratory Automation System), da interfacciare elettromeccanicamente ed informaticamente al sistema di automazione di cui al lotto 2, mantenendo la possibilità di carico frontale di campioni, calibratori e controlli di qualità. Le interfacce dovranno essere singole per ogni singolo modulo analitico offerto (A titolo esemplificativo n. x moduli analitici complessivi offerti si interfacceranno al sistema di automazione tramite n. x differenti punti di campionamento indipendenti tra di loro). La fornitura si intende completa di tutti i servizi d’installazione e manutenzione necessari per il corretto funzionamento in modalità LAS, che si ritiene obbligatorio per questo lotto; - Gli analizzatori devono essere connessi con interfacciamento informatico bidirezionale al Middleware fornito dall’aggiudicatario del lotto 2. E’ in capo all’aggiudicatario del lotto 2 lo sviluppo tecnico e il collaudo dei driver di comunicazione, adeguandosi alle specifiche di interfacciamento dell’analizzatore in versione LAS (Laboratory Automation System), se diverse da quelle standard. Allegare le specifiche di interfacciamento. La fornitura si intende completa di tutti i servizi d’installazione e diagnosi necessari per il corretto funzionamento in modalità LAS. Per i test riportati nell’ “Elenco Esami” – Lotto 9, contrassegnati da * vista la peculiarità di refertazione, è richiesto back up identico rispetto alla strumentazione principale. Le strumentazioni dovranno essere in numero adeguato a garantire la refertazione nei tempi indicati anche in caso di un blocco strumentale; - In caso di offerta, in tutto o in parte, di esami opzionali (ossia quelli contrassegnati da #, esclusi i test richiesti espressamente in EIA) è richiesta strumentazione con produttività adeguata ai carichi di lavoro secondo le indicazioni dell’Elenco Esami; tale strumentazione potrà essere la medesima proposta per l’esecuzione degli altri test previsti dall’Elenco medesimo per il presente lotto di gara; - Gli analizzatori collegati alla linea automatica di processo dovranno essere totalmente operativi anche in modalità stand alone (in caso di fermo totale del sistema di automazione), senza penalizzazioni della capacità complessiva del sistema; - Dovranno garantire il caricamento in continuo dei reagenti e consumabili senza interruzione della routine; - Il sistema diagnostico fornito dovrà essere in grado di eseguire tutte le prestazioni obbligatorie definite nell’ “Elenco esami”; - Collegamento al sistema di smaltimento dei reflui. |  |
| strumentazione con tecnologia EIA |  |
| - dovrà rendere possibile l’inserimento di nuove metodiche anche prodotte da aziende terze (strumento aperto); - dovrà garantire la completa automazione dell’esecuzione degli esami, a partire da provetta primaria o da tubo secondario con identificazione diretta tramite barcode dei campioni; - dovrà essere connesso con interfacciamento informatico bidirezionale al Middleware fornito dall’aggiudicatario del lotto 2. E’ in capo all’aggiudicatario del lotto 2 lo sviluppo tecnico e il collaudo dei driver di comunicazione, adeguandosi alle specifiche di interfacciamento dell’analizzatore. Allegare le specifiche di interfacciamento. |  |
| Caratteristiche minime dei reagenti, calibratori, materiali di controllo e consumabili |  |
| - La fornitura deve essere comprensiva di reagenti, calibratori, controlli proprietari per la validazione della calibrazione, consumabili e tutto quanto necessario al corretto utilizzo del sistema in linea con i carichi di lavoro/sedute analitiche; - Calibratori previsti per le determinazioni indicate in quantità dipendente dalla documentata stabilità di calibrazione sufficienti per l’esecuzione del carico di lavoro e la cadenza analitica indicati e relativi controlli proprietari per la validazione della calibrazione. |  |

| CARATTERISTICHE PREFERENZIALI | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| Caratteristiche della soluzione analitica relativamente alle esigenze cliniche peculiari dell’area funzionale descritte nel progetto tecnico a base di gara. Sarà valutata positivamente la proposta che consenta l'ottimizzazione delle risorse umane e la completa tracciabilità del campione. Relazionare. |  |
| Percentuale di analiti opzionali offerti in chemiluminescenza sul totale degli opzionali richiesti, ad eccezione di quelli contrassegnati obbligatoriamente dalla dicitura EIA, eseguiti su analizzatore collegato alla linea automatica di processo sia fisicamente che informaticamente. Il concorrente deve documentare il calcolo in modo analitico, evidenziando su quale analizzatore (marca e modello) sarà dosato ogni analita. |  |
| Tipologia di analizzatori in chemiluminescenza. Sarà attribuito il punteggio massimo all’offerta che preveda un'unica marca e modello di analizzatore in chemiluminescenza collegato alla linea automatica di processo sia fisicamente che informaticamente. |  |
| Analizzatori in chemiluminescenza in grado di minimizzare le non conformità derivanti da problematiche di trascinamento relative a campioni e reagenti. -con utilizzo di puntale monouso per campioni e reagenti -con utilizzo di puntale monouso solo per campioni o solo per reagenti -con processi di lavaggio sonda, per minimizzazione carry-over |  |
| Reagenti pronti all’uso per gli analizzatori in chemiluminescenza. Il concorrente deve documentare il calcolo in modo analitico, evidenziando quali reagenti (codice prodotto e descrizione) sono pronti all'uso. |  |
| Test validati per lo screening su campioni cadaverici: verrà attribuito il maggior punteggio al maggior numero di test validati su campioni cadaverici. Sarà preso in considerazione solo quanto dichiarato nell'inserto ufficiale del prodotto. Il concorrente deve documentare il calcolo in modo analitico, evidenziando il codice prodotto e la descrizione del test. |  |
| Dosaggio in chemiluminescenza su matrice liquor per i test Borrelia IgG e IgM. Sarà preso in considerazione solo quanto dichiarato nell'inserto ufficiale del prodotto. |  |
| Dosaggio in chemiluminescenza con anticorpi a cattura per i test AntiToxo IgM e Anti Rosolia IgM. Sarà preso in considerazione solo quanto dichiarato nell'inserto ufficiale del prodotto. |  |
| Caratteristiche tecniche del sistema di connessione fisica degli analizzatori. In conformità allo standard approvato CLSI AUTO05-A, relativo alle interfacce elettromeccaniche, sarà premiato l’analizzatore in grado di connettersi fisicamente al sistema d'automazione con modalità di campionamento diretto sul sistema di trasporto (Point Of Reference). Relazionare |  |
| Verrà valutato il servizio post-vendita proposto dalla ditta nel suo complesso. In particolare verrà valutata la proposta progettuale per tempi e modalità di risoluzione dei guasti, volta a garantire la continuità diagnostica e saranno premiate soluzioni di assistenza tecnica migliorative rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale art.6.2 del Capitolato Speciale parte Seconda |  |