DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Gara Europea a Procedura Telematica Aperta per la fornitura di arredi diversi per l’allestimento dei locali presenti presso l’Edificio 29, Cittadella Sanitaria, del Presidio Ospedaliero di Treviso.

Il/Ia sottoscritto/a (cognome) ____________________(nome) _________________________

Codice Fiscale:________________________________________________________________

Nato/a a _______________________ il _____________ _________ (prov.) ______________

residente a ________________________ in Via _______________________________ n. ___

(Comune) __________________(Pr.) _____ (indirizzo) _______________________________

In qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dell’Azienda

Ragione sociale: ______________________________________________________________

Sede in Via ____________________ n. ___ (Comune) ________________________(Pr.) ___

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

relativamente ai prodotti oggetto dell’appalto

DICHIARA

la rispondenza degli articoli offerti, come indicato nell’Allegato B ”Elenco Arredi con Certificazioni”, ai “Criteri Ambientali Minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni” – (D.M. 11 gennaio 2017 e S.M.I.), per i punti sottolencati.

CRITERIO 3.2.1	 Sostanze pericolose (Punti 1 – 2 – 5 – 6)

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti:

Punto 1: additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso. (Punto 1)

Punto 2: ftalati addizionati volontariamente, che rispondano ai criteri dell'articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) (Punto 2)

NB: * il contatto prolungato con la pelle, secondo il punto 27 dell'allegato XVII del Reg. REACH, è definito dal CARACAL come 10 minuti in tre o più occasioni nell'arco di due settimane o 30 minuti in una o più occasioni nell'arco di due settimane.

VERIFICA: Rapporti di prova effettuati sui componenti, sulle parti e sui materiali usati

CRITERIO 3.2.1	 Sostanze pericolose (Punto 3 e 4)

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti:

Punto 3.	sostanze identificate come "estremamente preoccupanti" (SVHCs) ai sensi dell'art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso;

Punto 4.	sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP):

- come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362);

- per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H310, H317, H330, H334)

- come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1,2,3 e 4 (H400, H410, H411, H412, H413)

- come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372)

VERIFICA: Dichiarazione dell’offerente redatta in base alle schede di sicurezza messe a disposizione dei fornitori

CRITERIO 3.2.2  Emissione di formaldeide dai pannelli

Se sono utilizzati pannelli a base di legno che contengono resine a base di formaldeide, le emissioni di formaldeide dai pannelli usati nel prodotto finito devono essere inferiori al 65% del valore previsto per essere classificati come E1 secondo la norma EN 13986 allegato B

OVVERO hanno valori inferiori a:

- 0,080 mg/m3, quando determinato con il metodo della UNI EN 717-1;

- 2,275 mg/m2 h, quando determinato con il metodo della UNI EN ISO 12460-3;

- 4,23 mg/100 g per i pannelli truciolari e OSB quando determinato con il metodo della UNI EN ISO 12460-5.

- 4,55 mg/100 g per i pannelli in MDF, quando determinato con il metodo della UNI EN ISO 12460-5.

VERIFICA: Rapporti di Prova. Sono presunti conformi i prodotti Certificati CARB fase II.

CRITERIO 3.2.3  Contaminanti dei pannelli di legno riciclato

I pannelli a base di legno riciclato, costituenti il prodotto finito, non devono contenere le sostanze di seguito elencate in quantità maggiore a quella specificata (fonte: European Panel Federation, EPF):

| Elemento | mg/kg |
| --- | --- |
| Arsenico | ≤25 |
| Cadmio | ≤50 |
| Cromo | ≤25 |
| Rame | ≤40 |
| Piombo | ≤90 |
| Mercurio | ≤25 |
| Cloro | ≤1000 |
| Fluoro | ≤100 |
| Pentaclorofenolo | ≤5 |
| Benzo-a-Pyrene | ≤0,5 |

VERIFICA: Rapporti di Prova

CRITERIO 3.2.4  Contenuto di composti organici volatili

Il contenuto di COV nei prodotti vernicianti, contenenti solventi, utilizzati non supera il 5% peso/peso misurato secondo la norma ISO 11890-2.

In presenza di prodotti vernicianti epossidici tale criterio non è applicabile

VERIFICA: Rapporti di Prova

CRITERIO 3.2.5  Residui di sostanze chimiche per tessili e pelle

I tessuti spalmati (finte pelli) utilizzati per i rivestimenti devono rispettare i seguenti limiti relativi alle tinture contenenti arilammine, ai metalli pesanti estraibili ed alle emissioni di formaldeide libera come di seguito indicato:

- arilammine ≤30 mg/kg (limite applicato ad ogni ammina) in accordo con la norma EN ISO 14362-1 e 14362-3;

- formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ≤75 mg/kg in accordo alla EN ISO 14184-1;

- per gli arredi scolastici, formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ≤20 mg/kg in accordo alla EN ISO 14184-1;

- la quantità di metalli pesanti estraibili in accordo alla UNI EN 16711-2 inferiore ai limiti riportati di seguito (in mg/kg): antimonio ≤30.0; arsenico; ≤1.0; cadmio ≤0,1; cromo; ≤2.0; cobalto ≤4.0; rame; ≤50.0; piombo ≤1.0; mercurio ≤0.02 e nickel ≤1.0.

A comprova dei requisiti richiesti si dichiara che i tessuti spalmati sono certificati STANDARD 100 by OEKO-TEX® classe II o equivalenti e allega il relativo certificato.

VERIFICA: Rapporti di Prova. Sono presunti conformi i prodotti Certificati STANDARD 100 by OEKO-TEX® classe II

CRITERIO 3.2.6	 Sostenibilità e legalità del legno

Gli articoli costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di origine legnosa:

- provengono da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile

- sono costituiti da legno riciclato

VERIFICA: A dimostrazione del requisito devono essere prodotti  i seguenti certificati rilasciati all’offerente:

- per la prova di origine sostenibile/responsabile, una certificazione (FSC®) o (PEFC™), o altra equivalente;

- per il legno riciclato, certificazione “FSC® Riciclato” (oppure “FSC® Recycled”), FSC® misto (oppure FSC® mixed) o “Riciclato PEFC™” (oppure PEFC Recycled™) o certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o equivalenti) o una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

CRITERIO 3.2.7 Plastica riciclata

Il contenuto totale di materiale plastico (escluse le plastiche termoindurenti) non deve superare il 20% del peso totale del prodotto.

Nel caso il contenuto totale di materiale plastico (escluse le plastiche termoindurenti) supera il 20% del peso totale del prodotto, il contenuto medio di riciclato delle parti di plastica (imballaggio escluso) è almeno pari al 50 % peso/peso.

VERIFICA: Autodichiarazione dell’offerente nel caso il contenuto di plastica non supera il 20% del peso totale del prodotto. Nel caso il contenuto di plastica è superiore al 20% è necessario produrre una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy®, Plastica Seconda vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

CRITERIO 3.2.8	 Rivestimenti

Per allungare la vita media dell'arredo, le parti tessili devono essere sostituibili

I tessuti spalmati devono rispondere ai requisiti richiamati in appendice I del Dm 11 gennaio 2017, Tabella 3

Tabella 3. Requisiti fisici per TESSUTI SPALMATI utilizzati come rivestimento negli arredi imbottiti

| Proprietà | Metodo di prova | Requisito |
| --- | --- | --- |
| Resistenza alla trazione e allungamento a rottura per tessuti gommati o rivestiti in plastica | UNI EN ISO 1421 Supporti tessili rivestiti di gomma o materie plastiche – Determinazione della resistenza a rottura e dell’allungamento a rottura | CH ≥ 35daN e TR ≥ 20daN |
| Resistenza allo strappo di film plastico e tela dal metodo di strappo dei pantaloni | UNI EN ISO 13937/2 Tessili – Proprietà della lacerazione dei tessuti – Determinazione della forza di lacerazione di provette a pantalone (Metodo a lacerazione semplice) | CH ≥ 2,5daN e TR ≥2daN |
| Solidità del colore agli eventi atmosferici artificiali con lampada ad arco allo xeno | EN ISO 105-B02Tessili – Prove di solidità del colore – Parte B02: Solidità del colore alla luce artificiale: Prova con lampada ad arco allo xeno | Uso indoor ≥ 6; uso Outdoor ≥ 7 |
| Resistenza all’abrasione con metodo Martindale | UNI EN ISO 5470/2 Supporti rivestiti di gomma o materie plastiche – Determinazione della resistenza all’usura – Parte 2: Apparecchiatura di prova di abrasione Martindale | - Metodo 1 (diretto) > 60.000; - Metodo 2 (inverso) > 200.000. |
| Determinazione dell'adesione del rivestimento dei supporti tessili rivestiti di gomma o plastica | UNI EN ISO 2411Supporti rivestiti di gomma o materie plastiche – Determinazione dell’adesione del rivestimento | CH ≥ 1,5daN e TR ≥ 1,5daN |

Dove: daN = deca Newtons, CH = Distorsione/deformazione e TR = trama

VERIFICA: Istruzioni per la sostituzione delle parti tessili e i Rapporti di Prova come da Tabella 3 contenuta nell’Allegato C

CRITERIO 3.2.9 Materiali di imbottitura

Le schiume poliuretaniche contenute nei prodotti forniti devono rispondere ai requisiti richiamati in appendice II dell’Allegato I al Dm 11 gennaio 2017

VERIFICA: Rapporti di Prova. Sono presunti conformi i prodotti Certificati “CERTIPUR”

CRITERIO 3.2.10 Requisiti del prodotto finale

I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza

VERIFICA: Rapporti di Prova.

CRITERIO 3.2.11 Disassemblabilità

I prodotti devono essere progettati in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile e che affinché le sue parti e componenti, come alluminio, acciaio, vetro, legno e plastica e ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati, possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati.

VERIFICA: Scheda esplicativa / schema di disassemblaggio che illustra il procedimento di disassemblaggio che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.

CRITERIO 3.2.12 Imballaggio

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve essere costituito da materiali facilmente separabili a mano in parti costituite da un solo materiale (es. cartone, carta, plastica ecc.) riciclabile e/o costituito da materia recuperata o riciclata

Gli imballaggi in plastica devono essere identificati conformemente alla norma CR 14311 "Packaging — Marking and material identification system"

l'imballaggio in carta o cartone deve essere costituito per almeno l'80% in peso da materiale riciclato

l’imballaggio in plastica deve essere costituito per almeno il 60% in peso da materiale riciclato

VERIFICA: Certificazione "FSC® Riciclato" (oppure "FSC® Recycled") o "Riciclato PEFCTM" (oppure PEFC RecycledTM) o autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021 o certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti) e Scheda descrittiva dell'imballaggio utilizzato, con:

•	indicazione del tipo di materiale o di materiali con cui è costituito

•	quantità utilizzate

•	misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio

•	descrizione di come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare

•	dichiarazione del contenuto di riciclato.

CRITERIO 3.3.1 Garanzia

I prodotti devono essere garantiti per una durata di almeno 5 anni dall'acquisto

VERIFICA: Dichiarazione dell’offerente

ALTRESI’ DICHIARA

che i materiali ed i componenti utilizzati per la produzione degli articoli offerti sono stati sottoposti ad analisi, prove o valutazioni e che detti articoli sono realizzati con i materiali, i componenti e gli accessori su cui sono state effettuate le prove di laboratorio e per cui sono state redatte le dichiarazioni di conformità.

I documenti a comprova di quanto dichiarato ( rapporti di prova, dichiarazioni, etc) dovranno essere forniti ai fini dell’aggiudicazione entro sette giorni dalla richiesta dell’amministrazione, pena l’esclusione dalla gara.

Il Dichiarante

LEGALE RAPPRESENTANTE

____________________________

Luogo e data